| SJA tittel: Eksperiment 2: Tokomponent - Faselikevekt |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dato: 11/3 - 21 |  | Sted: Realfagsbygget, NTNU, Trondheim |
| Kryss av for utfylt sjekkliste: |  | Rom: C2-115 |

| Deltakere:XXX |  |  |
| --- | --- | --- |
| SJA-ansvarlig: |  |  |

Arbeidsbeskrivelse: (Hva og hvordan?) Sammenhengen mellom kokepunkt og sammensetning i et tokomponentsystem skal brukes til å bestemme aktivitetskoeffisient for komponentene i væskefasen. Apparatur: Apparaturen består av en kokebeholder og en kondensatbeholder som blir satt sammen med to glassrør. Væske i kokebeholderen varmes av en innvendig glødetråd. Et termometer monteres rett over overflaten av væsken i kokebeholderen. Over kokebeholderen kondenseres dampen av en kjøler ned i en kondensatbeholder. Apparaturen er i kontakt med luft for å sørge for at trykket konstant er lik atmosfæretrykket. Ved bruk av en hane på det ene glassrøret kan kondensatet sirkuleres tilbake i kokebeholderen. Sammensetning i alle prøver bestemmes ved å måle brytningsindeksen til blandingen i et refraktometer. Sammensetningen kan leses av på en kalibreringskurve som viser kjent sammensetning som funksjon av brytningsindeks. Et gruppemedlem lager denne kurven samtidig som kokeprøven tas. Gjennomførelse: 1. Mål barometertrykket. Dette gir det totale trykket p. 2. Lag en kalibreringskurve for refraktometeret som gir sammenhengen mellom kjent sammensetning i væskeblandingen og brytningsindeks. Følg instruks fra veileder. 3. Forsøket utføres i avtrekk. Det er en fordel å isolere apparaturen mest mulig, for å etablere likevekten. 4. Forsøket utføres i to serier, ved å starte med komponent 1 og tilsette komponent 2; og omvendt, ved å starte med komponent 2 og tilsette komponent 1. På denne måten dekkes hele konsentrasjonsområdet. 5. Start den første serien ved å fylle den første rene komponenten i apparaturen. Sett på kjølevannet. Varm opp gradvis til koking inntrer. For sterk koking kan gi kondensasjon ved luftuttaket. Hvis kokingen er for svak, tar det lang tid å oppnå stasjonær tilstand. 6. Når kokingen er konstant over tid, og det ikke lenger kan registreres endringer i temperaturen, kan prøver av væske og kondensat tappes til prøvebeholdere med lokk. 7. Tilsett så en passende mengde av den andre komponenten gjennom toppen på kokekaret. Ettersom sammensetningen bestemmes etterpå er det ikke viktig å måle mengden nøyaktig. Gjenta kokeprosedyren til halve diagrammet er undersøkt. Slå ut de første få cm3 som tappes av (som ikke var med på resirkuleringen), for å få korrekt sammensetning. 8. Start den andre serien av forsøk ved å starte med ren komponent 2. Utfør forsøkene på samme måte.

Risiko forbundet med arbeidet: a) Kjemikalenes faremomenter 2-propanol (isopropanol): Meget brannfarlig væske og damp. Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. 2-metyl-1-butanol: Brannfarlig væske og damp. Farlig ved innånding. Kan forårsake irritasjon av luftveiene. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud. Aceton (brukt under vasking av glassutstyr): Meget brannfarlig. Kan forårsake døsighet og svimmelhet. Irriterer øyne. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud. Ved kontakt med vann utvikles brannfarlige gasser som kan selvantenne. b) Aktivitetens faremomenter Mulighet for å brenne seg på varme gjenstander. Mulighet for å knuse og skjære seg på glassgjenstander. Støtkoking kan oppstå. Mulighet for kjemikalieeksponering som følge av feil håndtering av kjemikaler, samt dårlige rutiner for avfallshåndtering og vask av utstyr.

Beskyttelse/sikring: (tiltaksplan, se neste side) 2-propanol (isopropanol): Holdes vekk fra varme / gnister / åpen flamme / varme overflater. Treff tiltak mot statisk elektrisitet. Benytt vernehansker / verneklær / øyevern / ansiktsvern. 2-metyl-1-butanol: Holdes vekk fra varme. Håndteres med nødvendig verneutstyr. Aceton: Holdes vekk fra åpen flamme. Håndteres med nødvendig verneutstyr. Generelt: Alt arbeid skal skje i avtrekksskap inkludert vasking av utstyr. Verneutstyr (vernebriller, egnede sko og lab-frakk) skal brukes. Bruk av hansker må vurderes ved håndtering av kjemikalier og kjemikalieavfall. Det er forbudt å bruke ild på laben. Unngå gnistkilder Kontroller sprekkdannelse og eventuelle skader på glassutstyr før bruk. Apparaturen overvåkes under koking for å ikke få støtkoking. Avfallshåndtering: Avfall avhendes i «Organisk avfall uten halogener» Brukte hansker og annet engangsutstyr samles i egen beholder i avtrekkskap.

Konklusjon/kommentar: Risiko ved forsøket er hovedsakelig forbundet med søl av kjemikalier, kuttskader, feil avfallshåndtering og innpusting av gass/damp ved for dårlig ventilasjon/avtrekk. Forsøket er vurdert til å ha LAV RISIKO.

| Anbefaling/godkjenning: | Dato/Signatur: | Anbefaling/godkjenning: | Dato/Signatur: |
| --- | --- | --- | --- |
| SJA-ansvarlig: |  | Områdeansvarlig: |  |
| Ansvarlig for utføring: |  | Annen (stilling): |  |

| HMS aspekt | Ja | Nei | Ikke aktuelt | Kommentar / tiltak | Ansv. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dokumentasjon, erfaring, kompetanse |  |  |  |  |  |
| Kjent arbeidsoperasjon? |  |  |  |  |  |
| Kjennskap til erfaringer/uønskede hendelser fra tilsvarende operasjoner? |  |  |  |  |  |
| Nødvendig personell? |  |  |  |  |  |
| Kommunikasjon og koordinering |  |  |  |  |  |
| Mulig konflikt med andre operasjoner? |  |  |  |  |  |
| Håndtering av en evt. hendelse (alarm, evakuering)? |  |  |  |  |  |
| Behov for ekstra vakt? |  |  |  |  |  |
| Arbeidsstedet |  |  |  |  |  |
| Uvante arbeidsstillinger? |  |  |  |  |  |
| Arbeid i tanker, kummer el.lignende? |  |  |  |  |  |
| Arbeid i grøfter eller sjakter? |  |  |  |  |  |
| Rent og ryddig? |  |  |  |  |  |
| Verneutstyr ut over det personlige? |  |  |  |  |  |
| Vær, vind, sikt, belysning, ventilasjon? |  |  |  |  |  |
| Bruk av stillaser/lift/seler/stropper? |  |  |  |  |  |
| Arbeid i høyden? |  |  |  |  |  |
| Ioniserende stråling? |  |  |  |  |  |
| Rømningsveier OK? |  |  |  |  |  |
| Kjemiske farer |  |  |  |  |  |
| Bruk av helseskadelige/giftige/etsende kjemikalier? |  |  |  |  |  |
| Bruk av brannfarlige eller eksplosjonsfarlige kjemikalier? |  |  |  |  |  |
| Må kjemikaliene godkjennes? |  |  |  |  |  |
| Biologisk materiale? |  |  |  |  |  |
| Støv/asbest? |  |  |  |  |  |
| Mekaniske farer |  |  |  |  |  |
| Stabilitet/styrke/spenning? |  |  |  |  |  |
| Klem/kutt/slag? |  |  |  |  |  |
| Støy/trykk/temperatur? |  |  |  |  |  |
| Behandling av avfall? |  |  |  |  |  |
| Behov for spesialverktøy? |  |  |  |  |  |
| Elektriske farer |  |  |  |  |  |
| Strøm/spenning/over 1000V? |  |  |  |  |  |
| Støt/krypstrøm? |  |  |  |  |  |
| Tap av strømtilførsel? |  |  |  |  |  |

| Området |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Behov for befaring? |  |  |  |  |  |
| Merking/skilting/avsperring? |  |  |  |  |  |
| Miljømessige konsekvenser? |  |  |  |  |  |
| Sentrale fysiske sikkerhetssystemer |  |  |  |  |  |
| Arbeid på sikkerhetssystemer? |  |  |  |  |  |
| Frakobling av sikkerhetssystemer? |  |  |  |  |  |
| Annet |  |  |  |  |  |